MATRIZ MAESTRA DE DIAGNÓSTICO Y ESPECIFICACIÓN DE VIDRIOS DE SEGURIDAD

Base técnica y lógica de decisión para VITELSA GlassLab · Seguridad + territorio + desempeño + sostenibilidad

PRINCIPIO RECTOR La especificación no comienza por el espesor. Comienza por el riesgo y el desempeño esperado. En la lógica GlassLab, la solución final parte de vidrio con tratamiento térmico (HS o FT) y evoluciona, cuando corresponde, a laminado, DVH/insulado, control solar y Low-E.

# Propósito del documento

Consolidar en una sola matriz el diagnóstico que debe realizarse antes de recomendar una composición de vidrio, integrando seguridad humana, condiciones sísmicas y eólicas, ruido, cargas, tratamiento térmico, comportamiento postrotura, control solar, aislamiento térmico y acústico, sostenibilidad y certificaciones.

# Reglas no negociables de la lógica GlassLab

No recomendar vidrio recocido/crudo monolítico como solución final del configurador.

La exigencia de seguridad ante impacto humano se valida primero con NSR-10 Título K, especialmente K.4.3.9.

Una zona sísmica o eólica no define por sí sola el espesor: se requieren geometría, apoyos, altura, exposición, cargas y sistema de instalación.

HS (termoendurecido) no debe presentarse como equivalente a FT (templado) para impacto humano. Cuando se necesite retención, la solución evoluciona a laminado con hojas tratadas.

El desempeño ambiental se resuelve después de la seguridad: SHGC, TL, U-Value, acústica, Low-E, DVH y sostenibilidad.

El resultado final debe limitarse a dos alternativas: OPCIÓN RECOMENDADA y OPCIÓN ALTO DESEMPEÑO.

# Ruta maestra de decisión

| Paso | Módulo | Variable de decisión |
| --- | --- | --- |
| 01 | Ubicación | Ciudad, municipio, coordenada, altitud |
| 02 | Uso del edificio | Vivienda, hotel, oficina, hospital, comercio, educación, industrial |
| 03 | Aplicación | Ventana, fachada, puerta, baranda, cubierta, división, etc. |
| 04 | Impacto humano | Filtro NSR-10 K.4.3.9 |
| 05 | Sismo | Aa, Av, amenaza y condición local |
| 06 | Viento | Región, V básica, exposición, topografía, altura, zona de fachada |
| 07 | Geometría | Ancho, alto, área, apoyos, perforaciones, herrajes |
| 08 | Postrotura | Retención, caída al vacío, fragmentos sobre personas |
| 09 | Tratamiento térmico | Selección HS o FT |
| 10 | Ruido | LAeq exterior, fuente dominante, horario crítico |
| 11 | Solar / energía | SHGC, TL, Low-E, U-Value, DVH |
| 12 | Sostenibilidad | Res. 0194/2025, LEED, EDGE, CASA Colombia |
| 13 | Validación | Normativa, cálculo, fabricación e instalación |
| 14 | Resultado | Recomendada + Alto desempeño |

1. MATRIZ NORMATIVA DE SEGURIDAD

NSR-10 · Título K · K.4.3.9 — Requerimientos de seguridad ante impacto humano

BASE NORMATIVA K.4.3.2 exige vidrio de seguridad laminado, templado o recubierto en los espacios señalados en K.4.3.9. K.4.3.9 se concentra en vidriados donde el impacto humano es factible, particularmente en la zona hasta 2.000 mm sobre el piso.

| Numeral | Aplicación | Pregunta GlassLab | Riesgo | Regla de salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K.4.3.9.1 | Visibilidad / reconocimiento del vidrio | ¿Puede confundirse con un paso libre? | IH1–IH3 según geometría | FT o laminado tratado; señalización visual no sustituye vidrio de seguridad. |
| K.4.3.9.2 | Puertas | ¿El vidrio forma parte de una puerta? | IH3 | FT de seguridad; laminado tratado cuando se requiera retención. |
| K.4.3.9.3 | Panel lateral a puerta | ¿Está inmediatamente adyacente a una puerta? | IH2–IH3 | FT / laminado tratado según riesgo y dimensiones. |
| K.4.3.9.4 | Panel confundible con trayecto | ¿Parece una zona abierta de circulación? | IH3 | Vidrio de seguridad; preferencia laminada si existe consecuencia postrotura. |
| K.4.3.9.5 | Vidriera a baja altura | ¿Borde inferior próximo al piso? | IH2–IH3 | FT / laminado tratado según área, altura y riesgo. |
| K.4.3.9.6 | Baños, duchas, spa, jacuzzi | ¿Está en zona húmeda de impacto? | IH3 | FT de seguridad; en configuraciones específicas, mínimo reglamentario aplicable. |
| K.4.3.9.7 | Diferencia de nivel | ¿Protege una caída o desnivel? | IH3 crítico | Laminado con hojas tratadas + evaluación postrotura. |
| K.4.3.9.8 | Divisiones internas | ¿Enmarcada o vidrio a tope? | IH1–IH3 | Tratamiento térmico; laminado según circulación, bordes y riesgo. |
| K.4.3.9.9 | Barandas y pasamanos | ¿Funciona como barrera contra caída? | IH3 crítico | Laminado tratado + validación de cargas, soporte y postrotura. |
| K.4.3.9.10 | Vanos de escaleras y terrazas | ¿Está próximo a escaleras/terrazas? | IH3 | Laminado tratado cuando exista riesgo de caída. |
| K.4.3.9.11 | Otras vidrieras | ¿No encaja en categorías anteriores? | Según análisis | Aplicar criterio conservador y requisitos de carga. |
| K.4.3.9.12 | Vidrios a tope | ¿Tiene bordes no enmarcados? | IH2–IH3 | Validar espesor, dimensiones, presión de viento y seguridad. |
| K.4.3.9.13 | Vidrio a tope por dos lados | ¿Dos bordes sin enmarcar en zona de riesgo? | IH3 | Vidrio de seguridad + cargas de viento según aplicación. |

## Clasificación interna de impacto humano

| Código | Interpretación | Tratamiento mínimo dentro de GlassLab |
| --- | --- | --- |
| IH0 | Fuera de condición típica de impacto humano | HS o FT según térmico/cargas; evaluar demás riesgos. |
| IH1 | Riesgo bajo | Tratamiento térmico obligatorio; verificar dimensiones y uso. |
| IH2 | Riesgo medio | FT o laminado tratado; elevar exigencia según circulación y postrotura. |
| IH3 | Riesgo alto/crítico | Vidrio de seguridad; priorizar laminado tratado si la consecuencia de rotura es grave. |

2. MATRIZ TERRITORIAL DE LAS 8 CIUDADES

Sismo + viento + exposición territorial + acústica + prioridad de desempeño

| Ciudad | Sismo NSR-10 | Viento NSR-10* | Territorio / exposición | Ruido: 3 variables máximas | Prioridad GlassLab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pasto | Alta ¦ Aa 0,25 · Av 0,25 | Reg. 3 ¦ 28 m/s (100) · 35 m/s (125) | Montaña / ladera; revisar Kzt | Mapa local: tráfico + ocio/comercio ¦ noche | Sismo + topografía + seguridad; aislamiento según clima. |
| Cali | Alta ¦ 0,25 · 0,25 | Reg. 3 ¦ 28 (100) · 35 (125) | Valle/piedemonte; B/C según sector | Tráfico + comercio/ocio + fuentes fijas ¦ día/noche | Sismo + control solar + seguridad + acústica. |
| Pereira | Alta ¦ 0,25 · 0,25 | Reg. 2 ¦ 22 (80) · 28 (100) | Montaña; revisar aceleración topográfica | Tráfico + comercio/perifoneo ¦ día | Sismo + topografía + confort. |
| Bogotá | Intermedia ¦ 0,15 · 0,20 | Reg. 2 ¦ 22 (80) · 28 (100) | Altiplano; B/C según entorno | Tráfico + aéreo + actividad urbana ¦ día/noche | Seguridad + Low-E/DVH + acústica en corredores críticos. |
| Medellín | Intermedia ¦ 0,15 · 0,20 | Reg. 4 ¦ 33 (120) · 42 (150) | Valle montañoso; topografía crítica | Tráfico + ocio/comercio + industria ¦ día/noche | Viento + topografía + seguridad + confort. |
| Bucaramanga | Alta ¦ 0,25 · 0,25 | Reg. 1 ¦ 17 (60) · 22 (75) | Meseta/ladera; no asumir carga baja | Vehículos/motos + comercio + construcción ¦ día/noche | Sismo + topografía + seguridad; validar viento local. |
| Cúcuta | Alta ¦ 0,35 · 0,30 | Reg. 1 ¦ 17 (60) · 22 (75) | Valle nororiental; revisar exposición | Tráfico + comercio/ocio + industria ¦ día/noche | Sismo crítico + solar/térmico + seguridad. |
| Barranquilla | Baja ¦ 0,10 · 0,10 | Reg. 5 ¦ 36 (130) · 46 (165) | Caribe costero; exposición C/D frecuente | Tráfico + comercio/ocio + industrial-portuario ¦ día/noche | Viento crítico + control solar + DVH/Low-E cuando aplique. |

* Viento: primero se muestra la región y luego la velocidad básica para combinaciones B.2.3 y B.2.4. Los valores de ciudad son un prefiltro territorial; la presión final exige exposición, altura, topografía, geometría, coeficientes de presión y condición del edificio.

REGLA DE PROGRAMACIÓN La coordenada real del proyecto debe prevalecer sobre una simple selección por ciudad. Microzonificación sísmica, estudio geotécnico, autoridad local, datos regionales aceptados y condiciones topográficas específicas pueden modificar la lectura preliminar.

3. MATRIZ DE VIENTO

NSR-10 Título B · Región eólica → velocidad básica → exposición → presión de diseño

| Región | B.2.3 m/s | B.2.3 km/h | B.2.4 m/s | B.2.4 km/h | Lectura GlassLab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17 | 60 | 22 | 75 | Base; no omitir topografía/exposición. |
| 2 | 22 | 80 | 28 | 100 | Media. |
| 3 | 28 | 100 | 35 | 125 | Alta. |
| 4 | 33 | 120 | 42 | 150 | Muy alta. |
| 5 | 36 | 130 | 46 | 165 | Crítica. |

## Variables obligatorias del módulo eólico

| Variable | Qué representa | Uso en GlassLab |
| --- | --- | --- |
| Vprom IDEAM | Promedio climático a 10 m | Informativo / caracterización ambiental. No dimensiona el vidrio. |
| V básica NSR | Región eólica B.6.4-1 | Entrada normativa preliminar para cargas. |
| Exposición | B / C / D | Rugosidad del terreno y entorno de obstáculos. |
| Topografía | Kzt | Colina, cresta, escarpe o ladera puede amplificar el viento. |
| Altura | z / altura edificio | Modifica la presión por velocidad. |
| Zona fachada | Centro / borde / esquina / coronación | Determina presiones/succiones locales. |
| Área efectiva | Dimensiones + apoyos | Necesaria para componentes y revestimientos. |
| Sistema | Marco / silicona / puntual / herrajes | La carga debe verificarse en vidrio y fijaciones. |

Referencia ambiental: mapa IDEAM de velocidad promedio anual del viento a 10 m de altura. Usar como contexto climático, no como sustituto de la velocidad básica de diseño NSR-10.

4. MATRIZ ACÚSTICA

Máximo tres variables por proyecto: nivel exterior + fuente + horario crítico

LÓGICA ACÚSTICA No asignar un “promedio de ruido de la ciudad” al vidrio. La herramienta debe georreferenciar el proyecto y consultar el mapa oficial disponible. El dB(A) exterior es una entrada; el vidrio se selecciona por aislamiento objetivo y espectro de la fuente.

| Ciudad | Variable 1 | Variable 2: fuente dominante (máx. 3) | Variable 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasto | LAeq del punto / mapa | Tráfico; bares-gastrobares; comercio | Noche |
| Cali | LAeq del punto / mapa | Tráfico; comercio-ocio; fuentes fijas | Día / noche |
| Pereira | LAeq del punto / mapa | Tráfico; comercio-perifoneo; ocio | Día |
| Bogotá | LAeq del punto / mapa | Tráfico; aéreo; actividad urbana | Día / noche |
| Medellín | LAeq del punto / mapa | Tráfico; ocio-comercio; industria | Día / noche |
| Bucaramanga | LAeq del punto / mapa | Vehículos-motos; comercio; construcción | Día / noche |
| Cúcuta | LAeq del punto / mapa | Tráfico; comercio-ocio; industria | Día / noche |
| Barranquilla | LAeq del punto / mapa | Tráfico; comercio-ocio; industrial-portuario | Día / noche |

## Clasificación interna de diagnóstico acústico

| Código | LAeq exterior orientativo | Objetivo de la lógica | Tendencia de solución |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | ≤ 60 dB(A) | Confort básico | Laminado tratado / composición según aislamiento. |
| R2 | > 60 a 70 dB(A) | Alto desempeño | Laminado asimétrico o DVH asimétrico. |
| R3 | > 70 dB(A) | Protección acústica superior | DVH acústico asimétrico + laminado; validar espectro y fachada. |

Estos rangos son una clasificación interna de selección, no límites legales. Los límites de emisión/ruido ambiental dependen del sector, uso y horario conforme a la regulación ambiental aplicable.

5. MATRIZ DE TRATAMIENTO TÉRMICO Y POSTROTURA

La solución debe responder a “cómo trabaja” y “qué ocurre después de romperse”

| Familia | Función principal | Seguridad / postrotura | Aplicación GlassLab |
| --- | --- | --- | --- |
| HS — Termoendurecido | Riesgo térmico, control de distorsión/fragmentación más cercana al recocido | No se debe presentar como equivalente a FT para impacto humano | Fachadas/laminados cuando el cálculo y la aplicación lo admitan. |
| FT — Templado | Mayor resistencia térmica/mecánica y fragmentación característica | Adecuado para múltiples aplicaciones de seguridad según norma | Puertas, baños, divisiones, elementos sujetos a impacto, sujeto a cálculo. |
| HS + laminado | Retención postrotura + tratamiento térmico | Muy alta retención dependiendo de interlámina y soporte | Fachadas, cubiertas y aplicaciones de seguridad definidas por diseño. |
| FT + laminado | Seguridad de impacto + retención postrotura | Alta | Barandas, cubiertas, caída al vacío y soluciones críticas, sujeto a diseño. |
| DVH con hojas tratadas | Aislamiento térmico/acústico + seguridad configurada por cada hoja | Depende de la hoja interior/exterior y laminación | Fachadas, ventanas, hoteles, hospitales, oficinas, vivienda de alto desempeño. |

## Preguntas que activan laminación

¿Existe caída al vacío?

¿El vidrio está sobre personas?

¿Debe permanecer unido tras romperse?

¿Es una baranda o elemento de protección?

¿La falla puede dejar una abertura peligrosa?

¿La acústica exige interlámina especializada?

REGLA DE SALIDA Cuando la consecuencia de rotura sea más importante que la resistencia inicial, GlassLab debe priorizar el comportamiento postrotura y no limitarse a aumentar espesor.

6. MATRIZ SOLAR, LOW-E Y DVH

Seguridad resuelta → optimización de SHGC, TL, U-Value y confort

| Variable | Qué mide / controla | Objetivo | Familia de producto |
| --- | --- | --- | --- |
| SHGC | Ganancia solar a través del acristalamiento | Reducir carga térmica en climas/caras solares exigentes | Control solar / Low-E selectivo. |
| TL / VLT | Transmisión de luz visible | Aprovechar luz natural sin sobrecalentamiento/deslumbramiento | Vidrios selectivos con equilibrio luz/calor. |
| Selectividad | Relación luz útil / ganancia solar | Más luz con menor ingreso de calor | Control solar espectralmente selectivo. |
| Emisividad | Intercambio radiativo superficial | Mejorar aislamiento térmico | Low-E / bajo emisivo. |
| U-Value | Transferencia térmica del cerramiento | Menor U = mayor aislamiento | DVH + Low-E, gas/cámara según sistema. |
| DVH / insulado | Dos hojas separadas por cámara hermética | Mejorar U-Value y permitir estrategia acústica | Hoja exterior control solar + cámara + hoja interior tratada/laminada. |
| Acústica | Aislamiento frente a fuente específica | Reducir ruido interior | Asimetría + laminado acústico + cámara adecuada. |

## Portafolio por desempeño — estructura recomendada para la base de datos

| Nivel | Familia | Criterio de selección | Configuración |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Control solar | SHGC inferior a vidrio convencional; color/reflectancia según proyecto | Vidrios de control solar tratados térmicamente. |
| P2 | Control solar selectivo | Bajo SHGC + TL útil | Coatings selectivos; validar capa y tratamiento. |
| P3 | Low-E / bajo emisivo | Baja emisividad; mejora de aislamiento | Low-E en monolítico laminado o, preferentemente, configuración DVH según sistema. |
| P4 | DVH de seguridad | U-Value + seguridad | Hoja exterior HS/FT + cámara + hoja interior HS/FT o laminada. |
| P5 | DVH alto desempeño | Control solar + Low-E + acústica + seguridad | Composición diseñada por orientación, clima, ruido y riesgo. |

Los nombres comerciales de los vidrios deben mantenerse en una biblioteca parametrizada por ficha técnica vigente (SHGC, TL, reflectancias, U-Value del sistema, coating, procesabilidad y tamaños). El motor debe seleccionar por desempeño y luego sugerir productos equivalentes disponibles.

7. MATRIZ DE SOSTENIBILIDAD Y CERTIFICACIONES

La solución de vidrio contribuye al desempeño del edificio; no certifica el proyecto por sí sola

| Marco / certificación | Qué es | Dónde puede aportar el vidrio | Mensaje GlassLab |
| --- | --- | --- | --- |
| Resolución 0194 de 2025 — Colombia | Parámetros y lineamientos de construcción sostenible; guía de ahorro de agua y energía; sustituye Res. 0549/2015 | Clima, envolvente, eficiencia energética, documentación y cumplimiento del proyecto | GlassLab debe identificar zona climática/municipio y reportar variables de envolvente relevantes. |
| LEED v5 | Sistema internacional de certificación; énfasis en descarbonización, calidad de vida y conservación ecológica | Energía, carbono, materiales, confort, luz natural, desempeño de envolvente | Reportar “potencial contribución”, nunca “el vidrio certifica LEED”. |
| EDGE | Certificación de eficiencia de recursos | Referencia mínima EDGE: 20% de ahorro proyectado en energía, agua y energía incorporada en materiales frente a línea base aplicable | El vidrio aporta principalmente a energía/envolvente y puede afectar materiales; modelar a nivel edificio. |
| CASA Colombia v3 | Certificación colombiana de vivienda, multiatributo y basada en desempeño | Energía, bienestar, materiales y sostenibilidad integral | Reportar aporte potencial y consultar homologación vigente frente a Res. 0194/2025. |

## Ficha de impacto sostenible por alternativa

| Indicador | Resultado que debe mostrar |
| --- | --- |
| Eficiencia energética | Impacto esperado de SHGC, U-Value y TL sobre la envolvente; remitir a modelación energética cuando aplique. |
| Confort térmico | Control de ganancia solar y temperatura superficial interior. |
| Confort visual | Entrada de luz, reflectancia y riesgo de deslumbramiento. |
| Confort acústico | Aislamiento objetivo según ruido exterior y fuente. |
| Seguridad | Impacto, retención postrotura, sismo y viento. |
| Circularidad / materiales | Información disponible del fabricante: contenido, EPD, trazabilidad y fin de vida, cuando exista. |

8. MATRIZ MAESTRA DE DECISIÓN

Entradas → reglas → salidas del motor GlassLab

| # | Entrada | Dato mínimo | Regla lógica | Salida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ubicación | Ciudad / coordenadas | Carga sismo, viento, clima y ruido territorial. | Perfil territorial. |
| 2 | Impacto humano | K.4.3.9 + altura + uso | Si aplica condición de riesgo → vidrio de seguridad. | IH0–IH3. |
| 3 | Caída / postrotura | Diferencia de nivel, baranda, cubierta | Si pérdida de barrera es crítica → laminado tratado. | Retención requerida: Sí/No. |
| 4 | Sismo | Aa / Av + sitio | No elegir espesor por amenaza; evaluar anclajes, holguras y deriva del sistema. | Nivel sísmico + alerta. |
| 5 | Viento | Región + exposición + altura + topografía | Convertir velocidad a presión de diseño; revisar borde/esquina. | Presión/succión de diseño. |
| 6 | Geometría | Ancho, alto, área, apoyos | Dimensionar espesor y validar deflexión/resistencia. | Familias compatibles. |
| 7 | Térmico | Absorción, sombra, coating, orientación | Seleccionar HS o FT según evaluación térmica y seguridad. | Tratamiento térmico. |
| 8 | Ruido | LAeq + fuente + horario | Definir aislamiento objetivo y composición asimétrica si conviene. | AC1–AC3. |
| 9 | Solar | SHGC + TL + orientación | Seleccionar control solar / selectividad. | Familia solar. |
| 10 | Aislamiento | U-Value + clima + uso | Activar Low-E/DVH cuando el objetivo de energía/confort lo requiera. | Monolítico/laminado/DVH. |
| 11 | Sostenibilidad | Res. 0194 + LEED/EDGE/CASA | Reportar aportes potenciales, no certificación del vidrio. | Ficha sostenible. |
| 12 | Fabricación | Tamaños, coating, perforaciones, cantos | Excluir composiciones no fabricables o incompatibles. | Opciones factibles. |
| 13 | Salida | Puntaje integral | Mostrar solamente dos soluciones. | Recomendada + Alto desempeño. |

## Criterio de puntuación sugerido

| Dimensión | Peso sugerido | Regla |
| --- | --- | --- |
| Seguridad humana / postrotura | 30% | No compensable: si falla el mínimo, la alternativa se descarta. |
| Estructural: viento + geometría + soporte | 20% | No compensable: requiere validación de cálculo. |
| Sismo / sistema no estructural | 10% | Eleva exigencia de retención, anclajes y compatibilidad de movimiento. |
| Térmico / solar | 15% | SHGC, TL, choque térmico y orientación. |
| Acústica | 10% | Aislamiento según mapa/fuente/uso. |
| Eficiencia / sostenibilidad | 10% | U-Value, Low-E, DVH, potencial de aporte a certificaciones. |
| Fabricabilidad / disponibilidad | 5% | Tamaño, coating, procesos, logística y trazabilidad. |

9. MATRIZ DE APLICACIÓN Y TENDENCIA DE SOLUCIÓN

No sustituye cálculo; sirve como direccionamiento del diagnóstico

| Aplicación | Riesgos que gobiernan | Base de seguridad | Capa de desempeño |
| --- | --- | --- | --- |
| Ventana | Impacto + viento + térmico + acústica | FT/HS según riesgo; laminado si requiere retención | Control solar / Low-E / DVH según clima y ruido. |
| Puerta | K.4.3.9.2 + impacto | FT de seguridad; laminado tratado si se necesita retención | Acústica/solar según contexto. |
| Fachada / muro cortina | Viento + sismo + térmico + postrotura | HS/FT; laminado en aplicaciones de riesgo | Control solar/Low-E; DVH frecuente en alto desempeño. |
| Baranda | K.4.3.9.9 + caída al vacío | Laminado tratado + diseño postrotura | Interlámina y soporte definidos por ingeniería. |
| Cubierta / lucernario / pérgola | Vidrio sobre personas + térmico + viento | Laminado tratado | Control solar/serigrafía/Low-E según diseño. |
| División interior | Impacto + bordes + acústica | FT o laminado tratado | Laminado acústico si aplica. |
| Baño / ducha | K.4.3.9.6 | FT de seguridad; validar configuración | Privacidad / serigrafía cuando aplique. |
| Hotel / habitación | Ruido + térmico + seguridad | Laminado / DVH según riesgo | DVH asimétrico + Low-E/control solar según fachada. |
| Hospital / educación | Seguridad + confort + ruido | Laminado tratado en zonas críticas | DVH/Low-E/acústica según exigencia de confort. |
| Fachada comercial | Impacto + visibilidad + viento | FT / laminado tratado | Control solar y óptica/imagen de marca. |

10. PLANTILLA DE SALIDA DEL DIAGNÓSTICO

Formato recomendado para la interfaz y el informe PDF de GlassLab

# OPCIÓN RECOMENDADA

| Campo | Resultado |
| --- | --- |
| Composición | [Vidrio exterior] + [interlámina/cámara] + [vidrio interior] |
| Tratamiento térmico | HS / FT por hoja |
| Seguridad | Clasificación de riesgo + comportamiento postrotura |
| Viento | Región + presión de diseño validada |
| Sismo | Amenaza + alerta de sistema/anclajes |
| Acústica | Nivel exterior + fuente + aislamiento objetivo |
| Solar | SHGC + TL |
| Térmico | U-Value / Low-E / DVH |
| Sostenibilidad | Potencial contribución Res. 0194 / LEED / EDGE / CASA |
| Validación | Cálculo, fabricante, norma y sistema de instalación |

# OPCIÓN ALTO DESEMPEÑO

Mantiene o eleva el nivel de seguridad de la opción recomendada y mejora una o más dimensiones de desempeño: control solar, U-Value, acústica, postrotura, confort o sostenibilidad. No debe sacrificar seguridad para mejorar eficiencia.

## Indicadores visibles

| Seguridad | Postrotura | Viento | Sismo | Control solar | Aislamiento térmico | Acústica | Sostenibilidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★★★☆ |

MENSAJE DE POSICIONAMIENTO GlassLab no “escoge un vidrio”: diagnostica el riesgo, el territorio y el desempeño del proyecto para especificar una solución segura, eficiente y sostenible.

11. CHECKLIST DE INFORMACIÓN MÍNIMA

Datos que deben existir antes de emitir una especificación definitiva

| Módulo | Información mínima |
| --- | --- |
| Proyecto | Ciudad/municipio, coordenadas, uso, etapa, altura total. |
| Aplicación | Tipo de elemento, ubicación, altura del paño, uso interior/exterior. |
| Geometría | Ancho, alto, área, apoyos, cantos, perforaciones, muescas. |
| Seguridad | Filtro K.4.3.9, caída al vacío, impacto, postrotura. |
| Sismo | Aa/Av, amenaza, microzonificación/estudio de sitio cuando aplique. |
| Viento | Región, exposición, topografía, altura, zona de fachada, presión/succión. |
| Térmico/solar | Orientación, sombras, coating, SHGC/TL objetivo. |
| Acústica | Mapa/medición LAeq, fuente dominante, horario crítico, uso interior. |
| Energía | U-Value objetivo, DVH/Low-E, modelación si aplica. |
| Sostenibilidad | Res. 0194/2025, certificación perseguida, documentación de producto. |
| Fabricación | Tamaño, procesos, coating, serigrafía, interlámina, cámara, herrajes. |
| Ingeniería | Memorias y validación por profesional competente cuando corresponda. |

# Criterios de bloqueo automático

Bloquear salida si una condición K.4.3.9 requiere vidrio de seguridad y la composición propuesta no cumple el criterio de seguridad.

Bloquear salida si existe riesgo de caída/postrotura y no se ha definido estrategia de retención.

Bloquear salida si faltan dimensiones/apoyos o carga de viento para aplicaciones estructuralmente sensibles.

Bloquear salida si una composición con coating/Low-E no tiene confirmación de procesabilidad y posición de capa.

Bloquear salida definitiva cuando se trate de barandas, pisos, grandes fachadas, vidrio puntual u otras aplicaciones que requieren diseño específico y no exista validación de ingeniería.

12. FUENTES NORMATIVAS Y TÉCNICAS DE REFERENCIA

Base para parametrización; verificar edición vigente y documentos del proyecto antes de uso contractual

| Fuente | Uso en la matriz |
| --- | --- |
| NSR-10 — Decreto 926 de 2010 y modificaciones | Título A: amenaza sísmica; Título B: cargas de viento; Título K: productos de vidrio y sistemas vidriados. |
| Decreto 092 de 2011 | Modificaciones de NSR-10; K.4.3.2, K.4.3.9 y tablas relacionadas con vidrio de seguridad. |
| Decreto 340 de 2012 | Modificación de la tabla asociada a la Figura B.6.4-1: velocidades de viento para combinaciones B.2.3 y B.2.4. |
| NTC 5756 / ASTM C1048 | Vidrio plano tratado con calor: HS y FT, con y sin recubrimiento. |
| NTC 5783 / ASTM C1172 | Vidrio plano laminado arquitectónico. |
| Resolución 0627 de 2006 | Norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental; mapas y horarios. |
| IDEAM | Información climática y mapas de velocidad promedio del viento. |
| Resolución 0194 de 2025 — MinVivienda | Parámetros y lineamientos de construcción sostenible; Guía de construcción sostenible e información climática municipal. |
| LEED v5 — USGBC | Sistema vigente de certificación LEED; BD+C, ID+C y O+M. |
| EDGE — IFC | Sistema de certificación de eficiencia de recursos; umbral base de 20% según metodología aplicable. |
| CASA Colombia v3 — CCCS | Sistema colombiano de certificación de vivienda sostenible y saludable; consultar homologación vigente frente a Resolución 0194/2025. |
| Mapas de ruido locales | Pasto: CORPONARIÑO; Cali: autoridad ambiental/DAGMA; Pereira: CARDER; Bogotá: SDA; Medellín: AMVA; Bucaramanga: AMB; Cúcuta: CORPONOR; Barranquilla: Barranquilla Verde. |

ALCANCE Y RESPONSABILIDAD Este documento es una matriz de diagnóstico y direccionamiento de especificación. No reemplaza memorias de cálculo, diseño de fachada, estudio de sitio, especificación del profesional responsable, ensayos, fichas técnicas del fabricante ni revisión de la versión vigente de las normas aplicables.