VITELSA GLASSLAB

Plan de respuesta y calificación de retos

Bogotá

Clima frío de alta montaña | Amenaza sísmica INTERMEDIA | Región 2 | 28 m/s (referencia territorial, no presión final)

8 retos | 3 niveles de respuesta | Estructura lista para parametrización

1. Lógica de evaluación para el aplicativo

PROPÓSITO: Evaluar la calidad de la ruta de especificación construida por el usuario, no su conocimiento memorístico de una referencia de vidrio.

REGLA TÉCNICA: La seguridad y el tratamiento térmico se evalúan primero. El desempeño solar, térmico, acústico y de sostenibilidad se integra después. La herramienta no entrega memoria de cálculo ni especificación contractual.

PRIORIDAD TERRITORIAL: Aislamiento térmico, U-value, condensación, Low-E/DVH, acústica y radiación UV

| Nivel | Puntaje por reto | Significado | Uso en interfaz |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 punto | Identifica el problema y una solución plausible, pero con integración técnica limitada. | Feedback educativo + sugerencia de profundizar. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 puntos | Integra seguridad con dos variables de desempeño y diferencia solución estándar/alto desempeño. | Feedback positivo + mostrar qué falta para Master. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 puntos | Integra ruta completa, indicadores, territorio, validaciones y límites de alcance. | Resultado de alta madurez + CTA a validación técnica VITELSA. |

Motor de nivel acumulado

8 retos x máximo 3 puntos = 24 puntos.

VITELSA LAB EXPLORER: 8-12 puntos.

VITELSA LAB SENIOR: 13-19 puntos.

VITELSA LAB MASTER: 20-24 puntos.

Si un reto queda sin respuesta, el backend puede registrar 0 técnico para completitud, pero no mostrar un cuarto nivel al usuario.

Un bloqueo técnico no baja automáticamente el nivel: impide cerrar la recomendación hasta que el usuario corrija o agregue los datos faltantes.

Reglas de bloqueo global

No aceptar vidrio recocido/crudo monolítico como solución final de GlassLab.

No aceptar una solución que ignore impacto humano, postrotura o caída cuando la aplicación lo exija.

No aceptar espesor definitivo sin dimensiones, cargas, apoyos y sistema de instalación.

No garantizar ahorro energético, reducción de dB interiores ni certificación LEED/EDGE/CASA solo por la composición del vidrio.

En barandas, cubiertas, gran formato, vidrio puntual y aplicaciones estructuralmente sensibles, activar validación de ingeniería.

BOG_R01 | Reto 1: Vivienda en estrato medio-alto - Cedritos / Chapinero Alto

SITUACIÓN BASE: Apartamento de 140 m² con condensación diaria, corrientes de aire y aumento de calefacción; vidrio claro de 4 mm sin rotura de puente térmico.

FOCO DEL MOTOR: Confort térmico | Eficiencia energética | Materiales/durabilidad

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Seguridad/impacto -> Geometría y apoyos -> Condensación/U-value -> Low-E/DVH -> Sellos y sistema

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| DVH/insulado con hojas HS/FT según riesgo; laminación donde exista impacto o retención requerida | DVH-TEMPER de seguridad con Low-E y laminación según riesgo; optimizar U-value, TL y control de condensación |
| Por qué: • Reduce intercambio térmico frente a vidrio sencillo • Mantiene seguridad como piso de diseño • Mejora confort sin sobredimensionar de entrada | Mejoras: • Mejora U-value y control de superficie fría • Permite integrar seguridad y postrotura • Eleva desempeño de la envolvente |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | U-value, TL, condensación/punto de rocío, seguridad/postrotura |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | dimensiones, apoyos y anclajes, orientación, puentes térmicos y sellos, cargas de viento, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Confort térmico) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Usaría un DVH para reducir frío y condensación, verificando que el vidrio sea de seguridad donde aplique.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Seguridad/impacto -> Geometría y apoyos -> Condensación/U-value -> Low-E/DVH. Diferencia una solución base (DVH/insulado con hojas HS/FT según riesgo; laminación donde exista impacto o retención requerida) de una mejora (DVH-TEMPER de seguridad con Low-E y laminación según riesgo; optimizar U-value, TL y control de condensación) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Seguridad/impacto -> Geometría y apoyos -> Condensación/U-value -> Low-E/DVH -> Sellos y sistema. Recomienda como camino estándar: DVH/insulado con hojas HS/FT según riesgo; laminación donde exista impacto o retención requerida. Como alto desempeño: DVH-TEMPER de seguridad con Low-E y laminación según riesgo; optimizar U-value, TL y control de condensación. Justifica con indicadores U-value, TL, condensación/punto de rocío, seguridad/postrotura y deja expresamente pendientes dimensiones, apoyos y anclajes, orientación, puentes térmicos y sellos. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R01 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Confort térmico ¦ Eficiencia energética ¦ Materiales/durabilidad ¦ U-value ¦ TL ¦ condensación/punto de rocío |
| validation_concepts | dimensiones ¦ apoyos y anclajes ¦ orientación ¦ puentes térmicos y sellos ¦ cargas de viento |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

BOG_R02 | Reto 2: Edificio de oficinas - Av. Calle 26 / Centro Internacional

SITUACIÓN BASE: Torre de 15 pisos con sensación de frío, deslumbramiento matutino y 40% del consumo en calefacción localizada; vidrio monolítico de 6 mm.

FOCO DEL MOTOR: Confort térmico | Eficiencia energética | Sostenibilidad

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Seguridad -> U-value/condensación -> SHGC y TL/deslumbramiento -> Low-E -> DVH -> Modelación energética

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| DVH/insulado con hojas tratadas HS/FT según riesgo y Low-E cuando el balance térmico lo requiera | DVH de seguridad de alto desempeño: Low-E + control solar selectivo + laminación/acústica según necesidad |
| Por qué: • Reduce pérdidas térmicas • Controla superficie fría/condensación • Permite conservar iluminación útil | Mejoras: • Equilibra U-value, SHGC y TL • Integra control de deslumbramiento y seguridad • Prepara la envolvente para modelación energética |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | U-value, SHGC, TL, condensación, acústica si aplica |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | orientación, WWR/porcentaje vidriado, cargas y apoyos, posición/procesabilidad de Low-E, modelación energética, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Confort térmico) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Recomendaría DVH con Low-E para reducir pérdidas térmicas y revisar deslumbramiento.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Seguridad -> U-value/condensación -> SHGC y TL/deslumbramiento -> Low-E. Diferencia una solución base (DVH/insulado con hojas tratadas HS/FT según riesgo y Low-E cuando el balance térmico lo requiera) de una mejora (DVH de seguridad de alto desempeño: Low-E + control solar selectivo + laminación/acústica según necesidad) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Seguridad -> U-value/condensación -> SHGC y TL/deslumbramiento -> Low-E -> DVH -> Modelación energética. Recomienda como camino estándar: DVH/insulado con hojas tratadas HS/FT según riesgo y Low-E cuando el balance térmico lo requiera. Como alto desempeño: DVH de seguridad de alto desempeño: Low-E + control solar selectivo + laminación/acústica según necesidad. Justifica con indicadores U-value, SHGC, TL, condensación y deja expresamente pendientes orientación, WWR/porcentaje vidriado, cargas y apoyos, posición/procesabilidad de Low-E. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R02 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Confort térmico ¦ Eficiencia energética ¦ Sostenibilidad ¦ U-value ¦ SHGC ¦ TL |
| validation_concepts | orientación ¦ WWR/porcentaje vidriado ¦ cargas y apoyos ¦ posición/procesabilidad de Low-E ¦ modelación energética |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

BOG_R03 | Reto 3: Institución educativa - Av. Boyacá

SITUACIÓN BASE: Aulas con >60 dB interiores y 12°C al inicio de clases; vidrio sencillo de 4 mm sin cámara.

FOCO DEL MOTOR: Acústica | Confort térmico | Seguridad

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Seguridad/impacto -> LAeq + fuente + horario -> Objetivo acústico -> U-value -> DVH/Low-E

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| Laminado de seguridad con desempeño acústico (p. ej., DUAL/TEMPER DUAL según riesgo) y mejora térmica básica | DVH acústico asimétrico de seguridad con interlámina acústica + Low-E según necesidad térmica |
| Por qué: • Reduce transmisión de ruido frente a vidrio sencillo • Mantiene seguridad en ambiente educativo • Mejora confort térmico básico | Mejoras: • Eleva aislamiento acústico con asimetría/cámara • Reduce pérdidas térmicas • Integra seguridad y confort en una sola envolvente |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | LAeq exterior, STC/OITC objetivo, U-value, seguridad |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | medición/Mapa de ruido, uso y objetivo interior, dimensiones y sistema, sellos perimetrales, ventilación, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Acústica) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Usaría vidrio laminado acústico de seguridad y revisaría una solución térmica para el frío.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Seguridad/impacto -> LAeq + fuente + horario -> Objetivo acústico -> U-value. Diferencia una solución base (Laminado de seguridad con desempeño acústico (p. ej., DUAL/TEMPER DUAL según riesgo) y mejora térmica básica) de una mejora (DVH acústico asimétrico de seguridad con interlámina acústica + Low-E según necesidad térmica) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Seguridad/impacto -> LAeq + fuente + horario -> Objetivo acústico -> U-value -> DVH/Low-E. Recomienda como camino estándar: Laminado de seguridad con desempeño acústico (p. ej., DUAL/TEMPER DUAL según riesgo) y mejora térmica básica. Como alto desempeño: DVH acústico asimétrico de seguridad con interlámina acústica + Low-E según necesidad térmica. Justifica con indicadores LAeq exterior, STC/OITC objetivo, U-value, seguridad y deja expresamente pendientes medición/Mapa de ruido, uso y objetivo interior, dimensiones y sistema, sellos perimetrales. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R03 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Acústica ¦ Confort térmico ¦ Seguridad ¦ LAeq exterior ¦ STC/OITC objetivo ¦ U-value |
| validation_concepts | medición/Mapa de ruido ¦ uso y objetivo interior ¦ dimensiones y sistema ¦ sellos perimetrales ¦ ventilación |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

BOG_R04 | Reto 4: Restaurante patrimonial - La Candelaria / Zona G

SITUACIÓN BASE: Casona histórica: se busca ampliar ventanal, pero hay infiltración de frío y ruido; intervención sujeta a autoridad patrimonial.

FOCO DEL MOTOR: Acústica | Transparencia/estética | Seguridad de uso público

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Impacto humano -> Transparencia/TL -> Ruido -> U-value/infiltraciones -> Patrimonio si aplica

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| Laminado de seguridad con desempeño acústico, conservando transparencia; mejorar sellos y control térmico del sistema | DVH acústico asimétrico de seguridad + Low-E; control solar solo en la medida necesaria para transparencia y deslumbramiento |
| Por qué: • Protege usuarios en fachada de uso público • Reduce ruido sin perder visual • Ataca infiltraciones y confort del sistema | Mejoras: • Mejora aislamiento térmico y acústico • Mantiene seguridad/postrotura • Permite un balance más fino de TL y confort |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | TL, STC/OITC, U-value, seguridad |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | condición patrimonial, sistema de marco/sellos, dimensiones, objetivo acústico, orientación, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Acústica) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Mantendría transparencia con un laminado de seguridad y mejoraría sellos para ruido y frío.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Impacto humano -> Transparencia/TL -> Ruido -> U-value/infiltraciones. Diferencia una solución base (Laminado de seguridad con desempeño acústico, conservando transparencia; mejorar sellos y control térmico del sistema) de una mejora (DVH acústico asimétrico de seguridad + Low-E; control solar solo en la medida necesaria para transparencia y deslumbramiento) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Impacto humano -> Transparencia/TL -> Ruido -> U-value/infiltraciones -> Patrimonio si aplica. Recomienda como camino estándar: Laminado de seguridad con desempeño acústico, conservando transparencia; mejorar sellos y control térmico del sistema. Como alto desempeño: DVH acústico asimétrico de seguridad + Low-E; control solar solo en la medida necesaria para transparencia y deslumbramiento. Justifica con indicadores TL, STC/OITC, U-value, seguridad y deja expresamente pendientes condición patrimonial, sistema de marco/sellos, dimensiones, objetivo acústico. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R04 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Acústica ¦ Transparencia/estética ¦ Seguridad de uso público ¦ TL ¦ STC/OITC ¦ U-value |
| validation_concepts | condición patrimonial ¦ sistema de marco/sellos ¦ dimensiones ¦ objetivo acústico ¦ orientación |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

BOG_R05 | Reto 5: Clínica - área de hospitalización

SITUACIÓN BASE: Habitaciones con 15°C en madrugada, ruido de urgencias y filtraciones por sellos deteriorados.

FOCO DEL MOTOR: Acústica | Confort térmico | Seguridad/limpieza

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Seguridad -> U-value/infiltración -> Ruido -> Facilidad de limpieza -> DVH/Low-E -> Sistemas HVAC

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| DVH/insulado de seguridad con hojas tratadas; laminación/acústica en las zonas que lo exijan | DVH de seguridad con Low-E + configuración acústica asimétrica y laminación según riesgo |
| Por qué: • Reduce pérdida térmica e infiltración asociada al cerramiento • Mejora descanso frente a ruido • Mantiene superficies y juntas compatibles con limpieza | Mejoras: • Eleva aislamiento térmico y acústico • Integra postrotura/seguridad • Mejora desempeño global de la envolvente |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | U-value, STC/OITC, seguridad, condensación |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | marcos y sellos, HVAC y presión de recintos, objetivo acústico, dimensiones/cargas, protocolo de limpieza, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Acústica) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Usaría DVH de seguridad para reducir frío y evaluaría una configuración acústica por el ruido clínico.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Seguridad -> U-value/infiltración -> Ruido -> Facilidad de limpieza. Diferencia una solución base (DVH/insulado de seguridad con hojas tratadas; laminación/acústica en las zonas que lo exijan) de una mejora (DVH de seguridad con Low-E + configuración acústica asimétrica y laminación según riesgo) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Seguridad -> U-value/infiltración -> Ruido -> Facilidad de limpieza -> DVH/Low-E -> Sistemas HVAC. Recomienda como camino estándar: DVH/insulado de seguridad con hojas tratadas; laminación/acústica en las zonas que lo exijan. Como alto desempeño: DVH de seguridad con Low-E + configuración acústica asimétrica y laminación según riesgo. Justifica con indicadores U-value, STC/OITC, seguridad, condensación y deja expresamente pendientes marcos y sellos, HVAC y presión de recintos, objetivo acústico, dimensiones/cargas. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R05 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Acústica ¦ Confort térmico ¦ Seguridad/limpieza ¦ U-value ¦ STC/OITC ¦ seguridad |
| validation_concepts | marcos y sellos ¦ HVAC y presión de recintos ¦ objetivo acústico ¦ dimensiones/cargas ¦ protocolo de limpieza |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

BOG_R06 | Reto 6: Bodega logística - Fontibón / Autopista Medellín

SITUACIÓN BASE: Bodega de 5.000 m²; 58% de electricidad en iluminación diurna y temperatura bajo cubierta de hasta 8°C en madrugada.

FOCO DEL MOTOR: Luz natural | Seguridad sobre personas | Eficiencia energética

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Vidrio sobre personas -> Iluminación difusa/TL -> U-value/condensación -> Viento/sismo -> Sistema de cubierta

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| Sistema traslúcido con vidrio laminado de seguridad y hojas tratadas, privilegiando luz difusa y control de condensación | Sistema laminado/insulado de seguridad de alto desempeño, con Low-E o DVH cuando la solución de cubierta y el cálculo lo permitan |
| Por qué: • Aporta luz natural con retención postrotura • Reduce riesgo de deslumbramiento • Mantiene una solución fabricable y verificable | Mejoras: • Mejora aislamiento térmico • Controla mejor condensación • Integra seguridad y eficiencia de envolvente |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | TL difusa, U-value, condensación, seguridad/postrotura |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | cargas de cubierta, apoyos/anclajes, viento/sismo, pendiente/drenaje, modelación de iluminación/energía, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Luz natural) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Usaría un sistema traslúcido laminado de seguridad que aporte luz natural sin dejar vidrio sobre personas sin retención.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Vidrio sobre personas -> Iluminación difusa/TL -> U-value/condensación -> Viento/sismo. Diferencia una solución base (Sistema traslúcido con vidrio laminado de seguridad y hojas tratadas, privilegiando luz difusa y control de condensación) de una mejora (Sistema laminado/insulado de seguridad de alto desempeño, con Low-E o DVH cuando la solución de cubierta y el cálculo lo permitan) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Vidrio sobre personas -> Iluminación difusa/TL -> U-value/condensación -> Viento/sismo -> Sistema de cubierta. Recomienda como camino estándar: Sistema traslúcido con vidrio laminado de seguridad y hojas tratadas, privilegiando luz difusa y control de condensación. Como alto desempeño: Sistema laminado/insulado de seguridad de alto desempeño, con Low-E o DVH cuando la solución de cubierta y el cálculo lo permitan. Justifica con indicadores TL difusa, U-value, condensación, seguridad/postrotura y deja expresamente pendientes cargas de cubierta, apoyos/anclajes, viento/sismo, pendiente/drenaje. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R06 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Luz natural ¦ Seguridad sobre personas ¦ Eficiencia energética ¦ TL difusa ¦ U-value ¦ condensación |
| validation_concepts | cargas de cubierta ¦ apoyos/anclajes ¦ viento/sismo ¦ pendiente/drenaje ¦ modelación de iluminación/energía |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

BOG_R07 | Reto 7: VIS - Bosa / Ciudad Bolívar

SITUACIÓN BASE: 380 unidades VIS con vidrio de 4 mm; preocupación por transmitancia térmica, condensación y corrientes de aire.

FOCO DEL MOTOR: Costo/disponibilidad | Desempeño climático | Durabilidad/seguridad

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Seguridad -> U-value -> Condensación -> Durabilidad/sellos -> Costo/disponibilidad

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| DVH básico/insulado con hojas tratadas donde el riesgo lo exija, junto con marcos y sellos de buen desempeño | DVH de seguridad con Low-E y laminación donde corresponda, optimizado por costo total y disponibilidad |
| Por qué: • Mejora desempeño térmico frente a vidrio sencillo • Reduce condensación asociada a superficie fría • Puede mantenerse dentro de una lógica de costo racional | Mejoras: • Reduce aún más intercambio térmico • Integra seguridad/postrotura • Mejora durabilidad y confort de largo plazo |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | U-value, condensación, seguridad, disponibilidad/costo |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | presupuesto por ventana, proveedores/disponibilidad, marcos/sellos, dimensiones, metas aplicables Res. 0194, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Costo/disponibilidad) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Para VIS priorizaría un DVH básico y mejores sellos, cuidando el costo y la disponibilidad.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Seguridad -> U-value -> Condensación -> Durabilidad/sellos. Diferencia una solución base (DVH básico/insulado con hojas tratadas donde el riesgo lo exija, junto con marcos y sellos de buen desempeño) de una mejora (DVH de seguridad con Low-E y laminación donde corresponda, optimizado por costo total y disponibilidad) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Seguridad -> U-value -> Condensación -> Durabilidad/sellos -> Costo/disponibilidad. Recomienda como camino estándar: DVH básico/insulado con hojas tratadas donde el riesgo lo exija, junto con marcos y sellos de buen desempeño. Como alto desempeño: DVH de seguridad con Low-E y laminación donde corresponda, optimizado por costo total y disponibilidad. Justifica con indicadores U-value, condensación, seguridad, disponibilidad/costo y deja expresamente pendientes presupuesto por ventana, proveedores/disponibilidad, marcos/sellos, dimensiones. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R07 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Costo/disponibilidad ¦ Desempeño climático ¦ Durabilidad/seguridad ¦ U-value ¦ condensación ¦ seguridad |
| validation_concepts | presupuesto por ventana ¦ proveedores/disponibilidad ¦ marcos/sellos ¦ dimensiones ¦ metas aplicables Res. 0194 |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

BOG_R08 | Reto 8: Centro cultural / museo - La Candelaria

SITUACIÓN BASE: Sala de colecciones con daño UV en papel/textiles y fluctuaciones térmicas; requiere criterios de conservación específicos.

FOCO DEL MOTOR: Conservación/UV | Confort térmico | Seguridad/acústica

RUTA TÉCNICA ESPERADA: Seguridad/impacto -> Plan de conservación -> UV/TL -> Térmico/condensación -> Acústica -> Sistema ambiental

| RECOMENDACIÓN ESTÁNDAR | RECOMENDACIÓN DE ALTO DESEMPEÑO |
| --- | --- |
| Laminado de seguridad con estrategia de control UV y solar/térmico acorde al plan de conservación | DVH de seguridad con laminación UV + Low-E/control solar y acústica según el plan de conservación |
| Por qué: • Reduce exposición UV directa • Mantiene seguridad en área pública • Conserva una solución compatible con el plan de conservación | Mejoras: • Mejora estabilidad térmica de la envolvente • Integra UV, acústica y postrotura • Permite mayor control sin atribuir al vidrio el control ambiental total |

| Indicadores que la respuesta debe reconocer | transmisión UV/TL, U-value, SHGC, STC/OITC, seguridad |
| --- | --- |
| Validaciones pendientes antes de especificar | plan de conservación, temperatura/humedad objetivo, orientación, dimensiones/sistema, autoridad patrimonial si aplica, puentes térmicos e infiltración de aire, radiación UV por altitud |

Plan de calificación para el aplicativo

| Nivel | Puntos | Respuesta de referencia | Criterio de clasificación |
| --- | --- | --- | --- |
| VITELSA LAB EXPLORER | 1 | Identifica el problema dominante (Conservación/UV) y propone una familia de vidrio coherente. Ejemplo de respuesta: 'Usaría un laminado de seguridad con protección UV para reducir exposición de las colecciones.'. La respuesta es válida como aproximación inicial, pero aún no integra de forma suficiente seguridad, territorio, indicadores y validaciones. | Reconoce la necesidad dominante y una familia plausible, pero la respuesta es parcial y no integra toda la ruta. |
| VITELSA LAB SENIOR | 2 | Integra seguridad y al menos dos variables de desempeño. Ruta esperada: Seguridad/impacto -> Plan de conservación -> UV/TL -> Térmico/condensación. Diferencia una solución base (Laminado de seguridad con estrategia de control UV y solar/térmico acorde al plan de conservación) de una mejora (DVH de seguridad con laminación UV + Low-E/control solar y acústica según el plan de conservación) y menciona al menos una validación pendiente. | Integra seguridad + 2 variables de desempeño, diferencia estándar/alto desempeño y menciona validaciones. |
| VITELSA LAB MASTER | 3 | Construye la ruta completa: Seguridad/impacto -> Plan de conservación -> UV/TL -> Térmico/condensación -> Acústica -> Sistema ambiental. Recomienda como camino estándar: Laminado de seguridad con estrategia de control UV y solar/térmico acorde al plan de conservación. Como alto desempeño: DVH de seguridad con laminación UV + Low-E/control solar y acústica según el plan de conservación. Justifica con indicadores transmisión UV/TL, U-value, SHGC, STC/OITC y deja expresamente pendientes plan de conservación, temperatura/humedad objetivo, orientación, dimensiones/sistema. No garantiza espesor, ahorro, dB interior ni certificación del edificio. | Integra seguridad, territorio, desempeño, indicadores, dos caminos y validaciones; evita afirmaciones no demostrables. |

| challenge_id | BOG_R08 |
| --- | --- |
| must_hit_concepts | Conservación/UV ¦ Confort térmico ¦ Seguridad/acústica ¦ transmisión UV/TL ¦ U-value ¦ SHGC |
| validation_concepts | plan de conservación ¦ temperatura/humedad objetivo ¦ orientación ¦ dimensiones/sistema ¦ autoridad patrimonial si aplica |
| blocking_rule | Si propone vidrio recocido/crudo monolítico como solución final; omite seguridad en aplicación crítica; garantiza espesor/ahorro/dB/certificación sin validación: no cerrar recomendación y solicitar corrección/validación. |

Anexo para desarrollo: estructura mínima de datos

city_code, challenge_id, challenge_title, user_segment, application_type.

territorial_prefilter: seismic_level, wind_region, climate_profile.

selected_criteria: máximo 3 criterios de desempeño; seguridad permanece siempre activa.

user_answer_text: respuesta libre del participante.

score_value: 1, 2 o 3; score_level: Explorer, Senior o Master.

score_reason: conceptos detectados + conceptos faltantes.

blocking_flag y blocking_reason.

standard_recommendation, high_performance_recommendation, pending_validations.

cta: continuar diagnóstico / revisar concepto / solicitar validación con especialista VITELSA.

FUENTE BASE: Taller_Sistemas_Vidriados_Bogota_GlassLab_Fase2_REVISADO (1).docx

ALCANCE: Contenido funcional para parametrización. La selección final de vidrio debe validarse con dimensiones, cargas, sistema de soporte, especificaciones y normativa vigente del proyecto.